- Общие требования для принимаемых типографией файлов:

  - Готовые файлы к печати принимаются только в формате PDF созданные с установкой  High Quality Print. Исполнителем производится только проверка на наличие ошибок и соответствие полиграфическим стандартам. Форматы PDF  не корректируются и на предмет исправления ошибок не рассматриваются, т.е. должны быть абсолютно готовые  к печати.

  - Носители исходных электронных материалов: MAC/PC, CD-R/RW, DVD-R/RW. Файлы размером до 4 Мб могут быть высланы по электронной почте с электронной подписью Заказчика.

  - Публикации не принимаются без оригинал-макетов, подписанных заказчиком, с указанием размера документа, цветности (CMYK и/или номера по Pantone), фальцовок, вырубки, лакировки. Если в файле используются фирменные цвета, то к макету должны прилагаться образцы цвета с формулой цвета в СМYK-е или номером по Pantonе, указанные в брендбуке.

- Файлы, предоставленные в других форматах, считаются неготовыми к печати. Возможность обработки неподготовленных файлов оговаривается заранее и включается в стоимость заказа. Сроки исполнения заказа в целом пересматриваются.

- В случае не соблюдения данных требований  Исполнитель не несет ответственности за потерю данных или качество готовых оттисков.

- Файлы, принимаемые на разработку, доработку, корректировку должны соответствовать требованиям:

  - Файлы должны быть подготовлены в следующих программах: Adobe inDesign (Mac, PC – CS3), Adobe PhotoShop (Mac, PC – CS3), Adobe Illustrator (Mac, PC – CS3), CorelDRAW X3. Работы, выполненные в программах Word, Excel не принимаются!

  - Все объекты должны быть в цветовой модели СМYK и/или цвета Pantone/Spot.

  - Файлы должны быть сверстаны строго в обрезной формат и иметь припуск на резку и вырубку для изображений, печатающихся под обрез: для резки – не менее 2-3 мм, для вырубки – не менее 5 мм, для многополосных брошюр, скрепляющихся на скобу припуск обязательно должен быть не менее 5 мм. Файлы для штампа на тиснение или вырубку  должны быть сделаны в отдельном слое в формате cdr, ai или eps в кривых. Элементы изображения не должны находится на изделии ближе чем 3 мм к линии реза и 4 мм – к вырубке.

  - Все черные текстовые блоки должны состоять только из одной краски Black. В случае расположения данного блока на цветном фоне необходимо сделать черный цвет кроющим (overprint fill, т.е. поверх других красок, чтобы не было под текстом белого выворота, на готовых файлах печати проверить путем сепарирования красок). Всем элементам с цветом White назначен Knockout.

  - Не рекомендуется делать мелкий текст более чем в 2 краски.

  - Растровые объекты  (картинки) должны иметь разрешением 250 – 350 dpi (600 dpi для Bitmap). Размер изображения должен соответствовать размеру, занимаемому в программе макетирования.

  - Вся растровая графика должна быть записана в следующих форматах: tif, psd, eps, dcs 2 (для Pantone).

  - Для файлов в формате Adobe Illustrator и CorelDraw внедренные растровые изображения должны быть в цветовой модели CMYK (+ Pantone, если таковой имеется), разрешением не менее 250 – 350 т/д. Размер растрового изображения  (картинки) должен соответствовать размеру, занимаемому в программе макетирования.

  - Шрифты должны быть переведены в кривые или прилагаться отдельно.

  - Не создавайте в CorelDraw прозрачности, тени и прочие эффекты (создайте их в Photoshop вместе с основным фоновым изображением).

  - Категорически запрещается помещать в  CorelDraw PSD-файлы (если вы его поместили, то слейте (склейте) с основным фоновым изображением.

  - Не принимается верстка многостраничных публикаций, созданных в CorelDraw, для этого существуют специально разработанные программы.

  - Для   файлов в формате indd, pm, qxd (InDesign, PageMaker, QuarkXPress) необходимо  создать пакет для сервисного бюро (автоматически, команда «File – Package» или вручную), который включает: links (связанные с публикацией  растровые изображения),  fonts (используемые в публикации шрифты) и сам файл верстки.